三．问题重述与分析

1.问题一的分析

问题一分为三个小问，第一问将温控区间作为约束条件，由附件A中典型房间温变过程微分方程为稳态解时，即微分变化量为0，此时制热功率、室内温度和墙体温度之间转化为线性关系，分析三者的变化关系，第二小问从两种角度出发，一种是从动态热舒适角度出发，当达到温控区间边界进行逐步升降温；另一种是从能耗最小的角度出发，以制热时间最小为目标，绘制室内温度和设备开关状态变化曲线。第三问是利用第二问得到的日用电量、日用电成本便可以计算出供暖期典型住户用电量和用电成本。

2.问题二的分析

第一小问需要计算单个住户点采暖负荷在不同时间上调和下调的可持续时间，并绘制计算结果的柱状图，给定的参数包括室外温度，室内初始温度、电采暖设备开关初始状态等，通过模拟温度变化，根据温度判断供暖状态和计算温度变化率，然后更新温度值，统计供暖状态变化的周期和周期数量。第二小问，分析不同室外温度对电采暖负荷功率上调和下调特性的影响，给定了表1中的不同室外温度，通过对每个室外温度进行模拟温度变化和计算可持续时间的步骤，得到不同温度的上调和下调的可持续时间，进一步分析这些数据可以表明室外温度对功率调节能力的影响。

3.问题三的分析

第一小问，以6个电采暖住户（序号分别为1-6）为例，假设室外温度为-20℃，计算6个住户正常用电时日内24h的室内温度变化及电采暖设备的开关状态，绘制6个住户的总用电功率曲线。同时还根据表1中给定的不同室外温度进行了功率上调和下调的可持续时间计算，分析不同温度对功率调节特性的影响。

第二小问，问题目标是分析多个电采暖负荷的调节能力，给定6个电采暖用户的初始状态和室外温度。计算模拟室内温度的变化，根据温度分析设备的工作状态，可以得到每个时间段参与调节的电采暖设备序号和总功率。届大众主要是用欧拉方法对温度进行模拟，通过计算温度变化率和更新温度值来模拟温度变化，发现当室内温度地域18度是，设备属于上调状态，设备温度大于22度时，设备属于下调状态。其余温度设备状态基本不变。

第三小问是对第一和第二小问的扩展，只是改变了不同的室外温度生成曲线，具体过程与前两问类似。

4.问题四的分析：

该问题以电采暖住宅区600个住户为分析对象，重点关注住宅区电采暖负荷参与电网调节的能力。根据给定的室外平均温度和选定的电采暖设备开关的初始状态，通过模拟温度的变化，计算并绘制出住宅区电采暖设备的总功率曲线，然后根据曲线计算并绘制24小时内各点参与上调和下调的功率曲线。在计算过程中也主要使用欧拉方法来模拟温度的变化。

5.问题五的分析

通过构建需求响应的电采暖负荷集群经济优化模型，以电费最小和收益最大作为目标函数，以温控区间和吻遍过程差分方程作为约束，进行求解得到哦参与功率调节后的负荷曲线。

6.问题六的分析

该问题第一小问应该去构建电采暖负荷可调节潜能评估体系，得出4000万的省级区域电采暖负荷参与电网功能调节的潜能，进而分别从技术、温度随机性等方面分析可能遇到的问题，并给出解决方案，第二小问分析了空调负荷参与调节的特点、潜能以及可能遇到的问题。

四．模型建立与结果检验

# （1）典型住户电采暖负荷用电行为分析

第一问：在满足温控区间约束条件下，分析典型房间温变过程微分方程稳态解的性态，包括制热功率Pheat(t)、室内温度qin(t)和墙体温度qwall(t)的变化特点，并分析模型参数对稳态解变化规律的影响。

解答：

1. 建立稳态方程

根据附件A提供的集总参数等值模型和常微分方程(A-1)，我们可以得到稳态方程组：

0 = Pheat(t) - (qin - qwall) / R1

0 = (qin - qwall) / R1 - (qwall - qout) / R2

其中，Pheat(t)为电采暖设备制热功率，qin为室内温度，qwall为墙体温度，qout为室外温度。

2. 求解稳态方程

将表A1中的参数代入稳态方程组，并将qin和qwall表示为q，我们可以得到如下方程组：

0 = S(t)PN - (q - qwall) / R1

0 = (q - qwall) / R1 - (qwall - qout) / R2

利用数值方法或符号计算工具，例如SymPy库，在给定室外温度qout和电采暖设备的开关状态S(t)下，求解上述方程组，得到稳态解的温度分布。

3. 分析稳态解的特性

通过稳态解，可以分析制热功率Pheat(t)、室内温度qin(t)和墙体温度qwall(t)的变化特点。可以观察温度随时间的变化趋势以及稳态解随模型参数（如R1、R2）的变化规律。

4. 建立电采暖负荷用电行为模型

在稳态解的基础上，可以建立电采暖负荷用电行为模型。模型可以描述电采暖负荷的功率/电量特性，例如在不同的温度设定下，电采暖负荷的用电行为如何变化。

根据温度设定的范围（18℃-22℃），结合稳态解的温度分布，可以建立电采暖负荷与室内温度之间的关系模型。该模型可以通过观察稳态解在不同温度设定下的温度分布来确定。

第二问：

1. 导入所需的库：代码开始时导入了`numpy`、`matplotlib`和`pandas`库。这些库用于进行数值计算、绘图和结果展示。

2. 定义模型参数：在代码中定义了模型的一些参数，包括时间步长`dt`、温度变化速率参数`alpha`、温度约束范围`T_min`和`T_max`等。

3. 定义温度微分方程：通过定义`temperature_derivative`函数来描述温度变化的微分方程。该微分方程考虑了室内温度的变化速率、外界温度以及墙体和环境的热传导等因素。

4. 模拟温度变化过程：使用欧拉方法对微分方程进行数值求解，得到室内温度`qin`和墙体温度`qwall`随时间的变化过程。

5. 计算制热功率：根据温度差和热传导系数计算制热功率`Pheat`，表示电采暖设备的耗电量。

6. 分析典型房间温变过程稳态解的特性：根据模拟结果，计算了平均升温时长、平均降温时长、周期时长、平均占空比、日用电量、日平均用电功率和日用电成本等统计特征量。

7. 绘制温度变化曲线：使用`matplotlib`库绘制了制热功率`Pheat`、室内温度`qin`和墙体温度`qwall`随时间的变化曲线，以直观展示温度变化过程。

8. 输出统计结果：将计算得到的统计特征量输出，按表格形式展示了室外温度和各个特征量的数值。

9. 考虑电价和补偿价格：根据附件B提供的电价信息，修改了代码，计算了日用电成本，并在绘图过程中考虑了峰谷电价和削峰填谷补偿价格。

第三问：

1. 定义室外平均温度和持续天数的数据列表 `outdoor_temps` 和 `duration_days`。

2. 创建一个空列表 `results_table`，用于存储表2的结果。

3. 使用 `for` 循环遍历每个室外温度条件和对应的持续天数。

4. 在循环中，首先重置模型参数，包括初始温度、设定温度、制热功率和时间步长。

5. 创建时间数组 `t`，从0到24小时，步长为时间步长 `dt`。

6. 初始化室内温度 `qin`、墙体温度 `qwall` 和制热功率 `Pheat` 的数组，大小与时间数组 `t` 相同。

7. 使用循环模拟温度变化的过程，计算每个时间步长的制热功率、室内温度和墙体温度。根据设定温度和实际温度的差异，调整制热功率的开关状态。

8. 在循环结束后，统计特征量，包括每天的用电量、供暖成本，以及供暖期总用电量和总成本。用电量通过计算制热功率的时间积分得到。

9. 将统计结果以列表的形式添加到 `results_table` 中。

10. 在循环结束后，使用 `print` 函数输出完整的表2的结果，包括每个室外温度条件下的用电量、供暖成本，以及供暖期总用电量和总成本。

（2）典型住户电采暖负荷参与功率调节的能力分析

第一问：

1. 定义模型参数：包括不同室外温度、初始室内温度、温控区间上下限和电采暖设备最大功率。

2. 定义时间参数：设定时间步长和时间数组。

3. 初始化功率上调和下调时间的数组：创建一个二维数组，用于存储不同室外温度下每个时间点的功率上调和下调时间。

4. 迭代计算功率上调和下调时间：使用嵌套循环，遍历不同室外温度和时间点，在每个时间点根据当前室内温度和设备状态计算功率上调和下调时间。

5. 绘制功率上调和下调时间的曲线：使用循环，对于每个室外温度，创建一个新的图形，并绘制功率上调和下调时间的曲线。

6. 在图形中添加标签、坐标轴、标题等信息，确保可视化结果的清晰和易读性。

7. 展示图形：使用`plt.show()`函数显示绘制的图形。

（3）多个电采暖负荷的调节能力分析

第一问：

要计算6个住户正常用电时日内24小时的室内温度变化和电采暖设备的开关状态，可以按照以下步骤进行：

1. 定义模型参数：包括室外温度、初始室内温度分布、温控区间上下限、电采暖设备最大功率等。

2. 定义时间参数：设定时间步长和时间数组。

3. 初始化室内温度数组和电采暖设备状态数组：创建一个二维数组，用于存储6个住户在每个时间点的室内温度和设备状态。

4. 迭代计算室内温度和设备状态：使用嵌套循环，遍历每个时间点和每个住户，在每个时间点根据当前室内温度和设备状态计算下一个时间点的室内温度和设备状态。

5. 计算总用电功率：对于每个时间点，将6个住户的电采暖设备功率相加得到总用电功率。

6. 绘制总用电功率曲线：使用Matplotlib绘制总用电功率随时间变化的曲线。

7. 添加标签、坐标轴、标题等信息，确保可视化结果的清晰和易读性。

8. 展示图形：使用`plt.show()`函数显示绘制的图形。

第二问：以上述6个住户总用电功率曲线为基础，计算并绘制日内24h各时点（间隔1min）可参与上调、下调的电采暖设备序号及各时点的总可上调、下调功率。

（4）住宅区电采暖负荷参与电网调节的能力分析

根据室外温度数据和初始室内温度分布，计算每个住户的室内温度变化和电采暖设备的开关状态。根据室内温度和温控设定温度之间的差异，确定电采暖设备的工作状态。通常情况下，当室内温度低于设定温度时，电采暖设备处于开启状态；当室内温度达到或超过设定温度时，电采暖设备处于关闭状态。在总用电功率曲线的基础上，根据电采暖设备的调节能力，计算每个时刻住宅区电采暖负荷可参与上调和下调的总功率。这可用于分析住宅区电采暖系统的灵活性和调节能力。这可以通过建立数学模型和应用控制策略来实现。

将600个住户的用电功率加总，得到住宅区电采暖设备的总用电功率曲线。这可以通过将每个住户的用电功率进行累加来实现。对于每个住户，根据给定的温度条件和设备状态，计算其每个时刻的用电功率。这可以使用类似于之前提到的功率计算方法。

对于每个时刻，将所有住户的用电功率进行累加，得到住宅区的总用电功率。假设第 i 个住户在时刻 t 的用电功率为 P_i(t)，则住宅区的总用电功率 P_total(t) 可计算为： P_total(t) = P_1(t) + P_2(t) + … + P_600(t)

将得到总用电功率 P_total(t) 按时间 t 绘制成曲线图，即为住宅区电采暖设备的总用电功率曲线。

基于总用电功率曲线，计算每个时点住宅区电采暖负荷可参与上调和下调的总功率。这可以根据电采暖设备的调节能力和控制策略来确定。

（5）住宅区电采暖负荷参与电网削峰填谷的收益分析

第一问：

削峰时段是指电力系统负荷峰值较高的时间段，在这个时间段内，电力系统需要调整供电能力以满足高负荷需求。削峰是指通过调整负荷行为或采取其他措施，减少系统峰值负荷，以减轻电力系统的压力和提高供电效率。

电采暖负荷是指由电力驱动的供暖设备所消耗的电能。在冬季供暖季节，许多家庭和住宅区使用电采暖设备来提供室内供暖。这些设备将电能转化为热能，通过加热空气或其他介质来升高室内温度。

削峰时段是指需要减少电力系统负荷峰值的时间段。电采暖负荷是指600户住宅区的电采暖设备在特定时间段内消耗的电能。通过计算600户电采暖负荷在削峰时段内可提供的持续最大向下调节功率值，可以确定在该时段内住宅区电采暖设备能够降低用电功率的最大值，以便参与电网削峰调度。

计算600户电采暖负荷在削峰时段可提供的持续最大向下调节功率值，可以按照以下步骤进行：

确定削峰时段的时间范围，例如，从开始时间点t1到结束时间点t2。

对于每个时刻t在削峰时段内（t1 ≤ t ≤ t2），计算所有600户电采暖负荷的可下调功率。

将600户电采暖负荷的可下调功率在每个时刻t相加，得到削峰时段内的总可下调功率。

具体的计算公式如下：

TotalDownwardPower = ∑(DownwardPower1 + DownwardPower2 + … + DownwardPower600)

其中，DownwardPower1、DownwardPower2、…、DownwardPower600分别表示第1户到第600户电采暖负荷在削峰时段内的可下调功率。

计算削峰时段可提供的持续最大向下调节功率值的收益：遍历削峰时段（16:00-20:00）内的每一时刻对于每个时刻，将600户电采暖负荷的可下调功率求和，并乘以补偿价格（1.30元/kWh）得到削峰时段的总收益，表示为削峰时段可提供的持续最大向下调节功率值的收益。

第二问：填谷时段是指电力系统负荷相对较低的时段，在这个时段内，电力供应能够满足电力需求而不需要过多的调峰措施。通常情况下，填谷时段发生在夜间或清晨早期，当工业用电和居民生活用电需求较低时。填谷时段可以被利用来调节电力系统的负荷平衡，例如通过增加电力消耗来提高负荷水平，以便更好地利用电力资源和平衡电力供需关系。

在电采暖领域，填谷时段指的是电采暖设备的用电峰谷时段，通常发生在夜间或清晨早期。在这个时段内，电力供应相对充裕，电力成本较低。通过在填谷时段增加电采暖负荷，可以利用较低的电价来供暖，实现节约能源和降低供热成本的目的。

表B1中指定的填谷时段为21:00到次日8:00，即晚上9点到第二天早上8点。根据这个时间段内的电价，可以计算电采暖负荷在填谷时段可提供的持续最大向上调节功率值的收益。

计算填谷时段可提供的持续最大向上调节功率值的收益：

遍历填谷时段（0:00-次日4:00）内的每一时刻

对于每个时刻，将600户电采暖负荷的可上调功率求和，并乘以补偿价格（0.65元/kWh）

得到填谷时段的总收益，表示为填谷时段可提供的持续最大向上调节功率值的收益

第三问：

我们需要统计参与电网调节的电采暖设备数量，并绘制所有住户的室内温度曲线，以验证温控区间约束的满足性。

根据问题（1）和（2）的计算结果，我们已经获得了各时点可参与上调和下调的电采暖设备数量。通过分析这些数据，可以确定每个住户的电采暖设备开关状态在不同时点的变化。根据每个住户的初始室内温度和电采暖设备的开关状态变化，我们可以计算每个住户的室内温度在每个时点的变化。这可以基于热力学模型和温控设备的特性进行计算，其中上调和下调的功率值将影响温度的增加或减小。

在每个时点，我们可以比较当前时点和前一个时点的电采暖设备开关状态，统计开关状态发生变化的设备数量。这可以用于衡量参与电网调节的电采暖设备数量。将每个住户的室内温度变化数据绘制成曲线图，可以直观地观察整个住宅区的温度变化情况。这样可以检验参与调节后温度变化是否满足温控区间约束。

室内温度变化率（ΔT）= (Q + Q_adj) / (m * C)

根据上述公式，可以计算出每个住户在每个时点的室内温度变化率。通过累积这些变化率，可以获得每个住户的室内温度曲线。

​

对于削峰时段，使用问题4中计算得到的持续最大向下调节功率值，乘以补偿价格，得到该时段的削峰收益。

对于填谷时段，使用问题4中计算得到的持续最大向上调节功率值，乘以补偿价格，得到该时段的填谷收益。

累积所有削峰时段和填谷时段的收益，得到全年的总收益。

计算平均每户的收益：

将全年总收益除以住宅区的总户数（600户），得到平均每户的收益。计算节省的供热成本百分比：

根据住宅区的总电采暖负荷和削峰填谷时段内的调节功率，计算全年节省的供热成本。

将节省的供热成本除以原本供热成本的总和，乘以100，得到节省的供热成本百分比。

（6）温控型负荷参与电网调节展望

第一问：

假设每平方米的电采暖负荷参与调节的最大向下调节功率为P_down（单位：W/㎡）。

则4000万平方米的电采暖负荷参与调节的最大向下调节功率为P_total_down = 4000万 × P_down（单位：W）。

根据实际情况和调节策略，可以估算参与调节的比例，假设为α（0 <= α <= 1）。

则实际参与调节的最大向下调节功率为P_actual_down = P_total_down × α（单位：W）。

潜能：

大规模的温控型负荷参与电网调节可以有效平衡电力供需，减少电网峰谷差异，提高电网的稳定性和可靠性。

通过灵活调节温控设备的功率，可以实现电力系统的削峰填谷，减少用电高峰时段的负荷压力。

利用温控设备的灵活性，可以调节负荷的用电功率，实现需求响应，提高电网的灵活性和可调度性。

可能遇到的问题：

大规模参与调节的电采暖负荷需要有高效的调度和控制系统，以确保在调节过程中满足用户的温控需求，同时不影响供热舒适度。

调节过程中，可能面临用户温控偏好、能源成本、设备寿命等多方面的权衡和挑战。

对于供热季节较长的区域，需要解决长时间调节对设备稳定性和寿命的影响，以及用户对供热舒适度的要求。

建议和解决方案：

建立高效的电网调度和控制系统，包括智能温控设备、数据监测和分析平台等，以实现对大规模温控型负荷的精细调度和控制。

制定合理的调节策略，考虑用户温控需求、电力供需情况和能源成本等因素，并通过智能算法和预测模型进行优化调度。

加强用户参与和沟通，提高用户对电网调节的认识和理解，鼓励用户灵活调节温控设备的功率，以实现共同的电力系统优化目标。

鼓励技术创新和研发，提高温控设备的能效性能和智能化水平，降低调节对设备寿命和稳定性的影响。

建立政策支持和激励机制，包括补偿机制、能源价格优惠政策等，以鼓励用户参与电网调节并享受相应的经济回报。

第二问：

特点：

南方省份夏季空调负荷较大，存在明显的用电高峰。

空调负荷的调节具有较高的响应速度和灵活性，可以快速降低或增加功率。

潜能：

空调负荷的参与调节可以在用电高峰时段实现削峰，减轻电力系统的压力。

通过调节空调功率，可以灵活应对电力系统的波动，提高电网的稳定性和可调度性。

可能遇到的问题：

大规模的空调负荷参与调节需要解决用户舒适度和用电需求的平衡问题，确保在调节过程中不影响用户的室内舒适度。

空调负荷参与调节需要建立与用户的良好沟通机制，提高用户的参与度和理解程度。

部分用户可能对调节策略和用电方式有疑虑，需要加强宣传和教育，提高用户的接受度和支持度。

建议和解决方案：

建立智能空调调节系统，通过预测模型和优化算法，实现对空调负荷的精细调度和控制。

制定合理的调节策略，考虑用户的室内舒适度需求、电力供需情况和能源成本等因素，实现优化调度。

加强用户参与和沟通，提高用户对空调负荷调节的认识和理解，鼓励用户在高峰时段降低空调功率或采用节能模式。

推广智能空调设备和节能技术，提高空调能效性能和智能化水平，减少对用户舒适度的影响。

建立政策支持和激励机制，鼓励用户参与空调负荷调节，并提供相应的经济回报和奖励措施。