山东大学实验报告

姓名：阎发祥       年级：大一       组别：12组        同组者：郑义晓

科目：大学物理    题目：金属丝杨氏弹性模量的测定  实验日期：2023.3.22

- 实验目的

(1)学习静态拉伸法测金属丝的杨氏模量.

(2)掌握用光杠杆法测量微小长度变化的原理和方法.

(3)学习利用有效的多次测量及相应数据处理来减小误差的方法.

- 实验仪器

杨氏模量测量仪、光杠杆、望远镜尺组、米尺、游标卡尺、螺旋测微器

- 实验原理

当外力作用于固体时，可使之发生形变.若在一定限度内，外力停止作用后，物体能恢复原来的形状，此类形变称为弹性形变，而固体能恢复原状的性质称为弹性.固体的弹性是组成固体的微粒之间相互作用的结果.

对长度和横截面积分别为L和S的一段粗细均匀的金属丝，沿长度方向施以拉力F，使金属丝发生形变，伸长量为△L.金属丝单位截面所受的作用力F/S称为应力；单位长度的伸长量△L/L称为应变.根据胡克定律，在弹性限度内应力与应变成正比，即F/S=Y△L/L

式中比例系数Y为金属丝的杨氏模量，单位为N/m²，Y取决于材料的性质，与其长度和截面面积无关.

若金属丝的横截面是直径为d的圆，则面积为πd²/4，因此其杨氏模量可写成Y=4FL/πd²△L

式中F、L、d均易于测量，而金属丝的伸长量△L很小，难以直接准确测量，本实验采用光杠杆法进行测量。

实验所用的杨氏模量测量仪中，仪器底部是一个三脚架，其上有两立柱，架脚上有调节螺丝，用于调整立柱的铅直.待测金属丝的上端被夹紧固定于立柱上端的横梁中间.立柱上有可沿柱移动的平台C，其上有一孔洞，一夹紧金属丝下端的夹子穿过该孔，并可上下移动，夹子下端接一砝码托.光杠杆由一平面反射镜及三足支架构成。

使用时，置望远镜尺组距光杠杆反射镜面1.5~2m处，使望远镜对准反射镜，从望远镜中能看到米尺在反射镜中的像.测量时，以望远镜分划线为准线，读出米尺的刻度值，记为R₀.将砝码置于砝码托上时，金属丝被拉长△L，使置于平台C孔中的夹子上的光杠杆后足随之下降，镜面后仰αᵢ角.根据几何光学，此时米尺的刻度值R经平面镜反射进入望远镜，对齐了分划线，如图5.1.4所示，而入、反射光线的夹角为2αᵢ，有tan2αi=(Ri−R0)/D=Hi/D          tanαi=ΔLi/b, 式中D为反射镜面到标尺的距离；b为光杠杆的臂长(光杠杆后足到两前足连线的距离).

近似公式为  tan2αi≈2αi≈Hi/D, tanαi≈αi≈ΔLi/b

则有 2△Li/b=Hi/D    ΔLi=Hib/2D

可见，利用光杠杆将微小的长度变化转变为微小的角度变化，再利用望远镜尺组，可将其转换为较大的标尺读数之差  Hᵢ=Rᵢ−R₀.

将上式写成   Hi=2DΔLi/b=βΔLi

式中β=2D/b称为光杠杆的放大倍数.当D约为2m,b在5~8cm时,β为50~80.易知，D越大，b越小，β越大.虽然D增大，相对误差会减小，但调整却越困难；b过小则会使相对误差增大.

最终代入公式得到   Y=8FLD/πd^2bH

- 实验方法与步骤

1.仪器的调整

(1)调节杨氏模量测量仪的三个底脚螺丝，使两立柱铅直.

(2)光杠杆放在平台上，使两前足置于平台上的凹槽中，后足放置在夹子的顶面平滑处，勿与金属丝相触，同时使平面镜铅直.将望远镜尺组置于距光杠杆镜面适当距离处，调节望远镜的高低，使其镜头正对光杠杆镜面并平行、等高，且二者的轴线为同一条水平线.调望远镜尺组的标尺使之铅直，高度合适.

(3)借助望远镜上侧的缺口及准星装置，沿镜筒轴线观看光杠杆平面镜中是否有标尺的像。左右移动望远镜尺组，上下微调镜筒，微调俯仰角，使望远镜筒上的缺口、准星及光杠杆反射镜三者共一条水平线

(4)调节目镜，使看到的十字形分划线清晰；再调节物镜，使标尺的像清晰.仔细调节，直至无视差。

2.测量

(1)使用米尺测量D和L，使用螺旋测微器三次测量金属丝的宽度并取平均值，多次测量b等数据取平均值

(2)先测量没有砝码的时候标尺的度数，然后依次加一个砝码和读数，最后依次减一个砝码再读数，记录标尺的测量值

(3)金属丝末端的夹子与外框间会存在摩擦，注意考虑减小这个摩擦力的影响.

- 数据记录及其说明

| 序号 | 砝码质量（kg） | 标尺读数（cm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ni | 加砝码 | 减砝码 | ni均值 | 加砝码ni+4-ni | 减砝码ni+4-ni |
| 1 | 1 | n1 | 2.86 | 3.21 | 3.03 | 2.90 | 2.79 |
| 2 | 2 | n2 | 3.59 | 3.89 | 3.76 | 2.95 | 2.78 |
| 3 | 3 | n3 | 4.21 | 4.61 | 4.41 | 3.08 | 2.70 |
| 4 | 4 | n4 | 4.86 | 5.29 | 5.07 | 3.13 | 2.70 |
| 5 | 5 | n5 | 5.76 | 5.99 | 5.87 |  |  |
| 6 | 6 | n6 | 6.54 | 6.67 | 6.60 |  |  |
| 7 | 7 | n7 | 7.29 | 7.31 | 7.30 |  |  |
| 8 | 8 | n8 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |

- 数据处理及实验结果

测量得到以下数据：

d1=0.589mm    d2=0.580mm    d3=0.578mm    d=0.582mm

c=2.879mm     l=79.2cm      D=150.3cm     b=6.86cm

经过计算得到：Y=122±0.03*10^11 N/m^2     ΔE/E= 2.4%

- 实验讨论

本实验一开始，本小组计算出来的结果偏低，经过与老师的交流后发现，开始测量的位置选取有问题，测得的l值偏小，b值偏大。再次校对后的误差减小了很多。