课程报告

课程名称：    计算机组成原理

报告题目：    RISC处理器设计

所在院系：       计算学部

所在专业：   计算机科学与技术

学生姓名：        阎发祥

学生学号：      2023140004

选课时间：    2024年春季学期

评阅成绩：

目录

1 指令格式设计	3

1.1 MIPS指令集格式	3

1.2 R型指令格式设计	3

1.3 I型指令格式设计	5

1.4 J型指令格式设计	5

2 微操作的定义	6

2.1 R型指令	6

2.2 I型指令	7

2.3 J型指令	7

3节拍的划分	8

3.1取指周期	8

3.2运算周期	8

3.3访存周期	9

3.4写回周期	9

4 处理器结构设计框图及功能描述	10

5操作时间表和控制信号逻辑图	14

5.1 各指令操作时间表	14

5.2控制信号的逻辑表达式	14

1 指令格式设计

1.1 MIPS指令集格式

MIPS 32位处理器的指令格式分为R型、I型和J型。R型为寄存器型，即两个源操作数和目的操作数都是寄存器性。I型为操作数含有立即数。而J型特指转移类型指令，如下图所示

常见的指令分类如下

R型指令：add、sub、and、or、xor、sll、srl、sra、jr

I型指令：nop、addi、andi、ori、xori、lw、sw、beq、bne、lui

J型指令：j、jal

以下内容为个别指令格式的设计举例

1.2 R型指令格式设计

ADD

机器格式：

| 地址 | 31 ~ 26 | 25 ~ 21 | 20 ~ 16 | 15 ~ 11 | 10 ~ 6 | 5 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 |
| 位数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

汇编格式：

ADD rd, rs, rt

功能描述：

将寄存器 rs 的值与寄存器 rt 的值相加，结果写入寄存器 rd 中。如果产生溢出，则触发整型溢出例外（IntegerOverflow）。

SUB

机器格式：

| 地址 | 31 ~ 26 | 25 ~ 21 | 20 ~ 16 | 15 ~ 11 | 10 ~ 6 | 5 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010 |
| 位数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

汇编格式：

SUB rd, rs, rt

功能描述：

将寄存器 rs 的值与寄存器 rt 的值相减，结果写入 rd 寄存器中。如果产生溢出，则触发整型溢出例外（IntegerOverflow）。

AND

机器格式：

| 地址 | 31 ~ 26 | 25 ~ 21 | 20 ~ 16 | 15 ~ 11 | 10 ~ 6 | 5 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100 |
| 位数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

汇编格式：

AND rd, rs, rt

功能描述：

寄存器 rs 中的值与寄存器 rt 中的值按位逻辑与，结果写入寄存器 rd 中。

操作定义：

GPR[rd] ← GPR[rs] & GPR[rt]

OR

机器格式：

| 地址 | 31 ~ 26 | 25 ~ 21 | 20 ~ 16 | 15 ~ 11 | 10 ~ 6 | 5 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101 |
| 位数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

汇编格式：

OR rd, rs, rt

功能描述：

寄存器 rs 中的值与寄存器 rt 中的值按位逻辑或，结果写入寄存器 rd 中。

操作定义：

GPR[rd] ← GPR[rs] or GPR[rt]

1.3 I型指令格式设计

ADDI

机器格式：

| 地址 | 31 ~ 26 | 26~21 | 20 ~ 16 | 15 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 001000 | rs | rt | imm |
| 位数 | 6 | 5 | 5 | 16 |

汇编格式：

ADDI rt, rs, imm

功能描述：

将寄存器 rs 的值与有符号扩展至 32 位的立即数 imm 相加，结果写入 rt 寄存器中。如果产生溢出，则触发整型溢出例外（IntegerOverflow）。

ANDI

机器格式：

| 地址 | 31 ~ 26 | 25 ~ 21 | 20 ~ 16 | 15 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 | 001100 | rs | rt | imm |
| 位数 | 6 | 5 | 5 | 16 |

汇编格式：

ANDI rt, rs, imm

功能描述：

寄存器 rs 中的值与 0 扩展至 32 位的立即数 imm 按位逻辑与，结果写入寄存器 rt 中。

操作定义：

GPR[rt] ← GPR[rs] and Zero_extend(imm)

1.4 J型指令格式设计

J型指令主要是无条件转移指令，其特点是仅有操作码和地址码两个字段，采用伪直接寻址，有效地址EA 用PC+4的高4位与 26位的imm经左移2位后拼接得到：

| 指令名 | OP | IMM | 实现描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 000010 | 26位 | PC <- {PC+431:28，imm，00} | 无条件分支 |
| jal | 000011 | 26位 | R[31] <- PC+8（如无延迟槽为PC+4）； PC <- {PC+431:28，imm，00} | 子程序调用指令 |

2 微操作的定义

以下内容为选取的5条指令微操作举例，其余操作省略

2.1 R型指令

ADD

取指阶段:

PC → MAR

M(MAR) → MDR

MDR → IR

译码阶段:

OP(IR) → CU

R(Ad1(IR)) → valA

R(Ad2(IR)) → valB

运算阶段:

valA + valB → valR

访存阶段:

无

写回阶段:

valR → R(Ad1(IR))

PC + 1 → PC

SUB

取指阶段:

PC → MAR

M(MAR) → MDR

MDR → IR

译码阶段:

OP(IR) → CU

R(Ad1(IR)) → valA

R(Ad2(IR)) → valB

运算阶段:

valA – valB → valR

访存阶段:

无

写回阶段:

valR → R(Ad1(IR))

PC + 1 → PC

2.2 I型指令

ADDI

取指阶段:

PC → MAR

M(MAR) → MDR

MDR → IR

译码阶段:

OP(IR) → CU

R(Ad1(IR)) → valA

R(imm) → valB

运算阶段:

valA + valB → valR

访存阶段:

无

写回阶段:

valR → R(Ad1(IR))

PC + 1 → PC

2.3 J型指令

J

取指阶段:

PC → MAR

M(MAR) → MDR

MDR → IR

译码阶段:

OP(IR) → CU

R7 → valA

X → valB

运算阶段:

valA//valB → valR

写回阶段:

PC + 1 → PC

if : R(Ad(IR)) = 0

valR → PC

JAL

取指阶段:

PC → MAR

M(MAR) → MDR

MDR → IR

译码阶段:

OP(IR) → CU

R7 → valA

X → valB

运算阶段:

valA//valB → valR

写回阶段:

valR → PC

3节拍的划分

每个指令周期包含 4 个机器周期分别为取指、运算、访存以及回写周期，每个机器周期包含一个节拍。

3.1取指周期

对于所有指令，取指周期都分为同样的三个节拍

PC → MAR

M(MAR) → MDR

MDR → IR

PC+1 → PC

3.2运算周期

以add，sub，adi为例：

ADD指令

T0: OP(IR) → CU

T1: 空

T2: R(Ad1(IR)) → valA; R(Ad2(IR)) → valB

SUB指令

T0: OP(IR) → CU

T1: 空

T2: R(Ad1(IR)) → valA; R(Ad2(IR)) → valB

add/sub

ADDI指令

T0: 无

T1: 无

T2: valA - imm → valR

3.3访存周期

取数：M(Addr) -> Rtemp，1 -> R

存数：ALUOUT -> M(Addr)，1 -> W

3.4写回周期

J指令

T0: PC + 1 → PC

T1: 无

T2: if : R(Ad(IR)) = 0 ; valR → PC

JAL指令

T0: PC + 1 → PC

T1: 无

T2: valR → PC

# 4 处理器结构设计框图及功能描述

将指令涉及到的所有部件作为表头，首列为指令，得到以下表格：

根据表格设计整体数据通路：

各功能模块输入输出接口信号的具体定义（以表格形式给出）：

- PC: 用于存放下一条将要执行的指令的地址

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| newAddress_pc | 32 | input | MUX | 新的 pc 地址 |
| clk | 1 | input | CPU clock | 时钟信号 |
| output_pc | 32 | output | IMEM | 输出当前执行的指令地址 |
| resetn | 1 | input | CPU | 重启， 初始化 |

- IR: 存储此时正要执行的指令

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inputform_IMEM | 32 | input | IMEM | 存储当前指令 |
| Output_instruction | 32 | output | CU\Register\MUX\ShiftLeft2\SignExtend | 解析输出当前指令 |

- Registers: 用于读入 rd, rs, rt 等参数,为寄存器组文件：

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 5 | input | IR | 指令中的 rs |
| R2 | 5 | input | IR | 指令中的 rt |
| writeback | 32 | input | MUX | 要写回的数据 |
| WriteRegister | 5 | Input | Mux | 确定写回寄存器地址 |
| output1 | 32 | output | ALU | 对应寄存器中的值 |
| output2 | 32 | output | MUX | 对应寄存器中的值 |
| Clk | 1 | Input | CPU | 时钟信号 |

- IMEM: 为指令缓冲存储器, 用于根据地址寻找出将要执行的指令：

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| newAddress_pc | 32 | input | MUX | 新的 pc 地址 |
| clk | 1 | input | CPU clock | 时钟信号 |
| output_pc | 32 | output | IMEM | 输出当前执行的指令地址 |
| resetn | 1 | input | CPU | 重启， 初始化 |

(5) ALU：算数运算逻辑单元, 执行和指令相关的一些计算：

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| op | 1 | input | ALUcontrol | 执行哪种运算 |
| input_data1 | 32 | input | MUX | 操作数 |
| input_data2 | 32 | input | MUX | 操作数 |
| output | 32 | output | Register\DMEM\MUX | 运算结果 |
| Zero | 1 | Output | 与门 | - 标志位 |

(6)MUX： 数据选择器：

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| input_data1 | 32 | input | Data_holder | 输入的数据 |
| input_data2 | 32 | input | Data_holder | 输入的数据 |
| RegDst | 1 | input | CU | 选择 rt 还是 rd，区分两种指令 |
| output | 32 | output | ALU/Registers | 被选择的数据 |
| Jump | 1 | Input | CU | Jump 指令 |
| ALUsrc | 1 | Input | CU | 选择 I 类指令或R 类指令 |

(7) DMEM： 数据缓冲存储器

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Address | 32 | input | ALU | 要访问或者写入的地址 |
| clk | 1 | input | CPU clock | 时钟信号 |
| WriteData | 32 | input | Register | 寄存器的值 |
| MEMread | 1 | Input | CU | 是否执行写存 |
| MEMwrite | 1 | Input | CU | 是否执行访存 |
| ReadData | 32 | Output | MUX | 输出数据 |

(8) Control Unit：接收反馈信号并根据时钟信号发出控制信号

| 信号名称 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opcode | 6 | input | IR | 操作码 |
| clk | 1 | input | CPU clock | 时钟信号 |
| RegDst | 1 | output | MUX | 选择 rt 或者 rd 寄存器为目标 |
| Jump | 1 | output | MUX | 跳转指令 |
| Branch | 1 | output | 与门 | 条件分支， 相等跳转使用 |
| MemRead | 1 | output | DMEM | 取数指令使用 |
| MemtoReg | 1 | output | MUX | 取数指令使用， 选择读取数据 |
| ALUOp | 1 | output | ALU control | ALU 选择进行何种操作 |
| MemWrite | 1 | output | DMEM | 存指令使用 |
| ALUSrc | 1 | output | MUX | 选择执行 sw¦lw 或者其他类型指令（地址第 16 位在ALU 中的调用） |
| RegWrite | 1 | output | Registers | 寄存器是否允许写回 |

# 5操作时间表和控制信号逻辑图

5.1 各指令操作时间表

操作时间表

5.2控制信号的逻辑表达式

控制信号功能描述：

NPC：即PC+4，可以使用简单的加法实现

PC：指令计数器

IMEM：指令存储器                                                               ADD8：加8操作

RegFiles：寄存器堆                                                             EXTn：将n位扩展

IR：指令寄存器                                                                     MUX：多路选择器

DMEM：数据存储器

根据每一条指令的数据通路确定控制信号的值，得到以下结果：

逻辑表达式表