2024-秋-汇编语言-作业10

9.1

功能1：输入字符，回送显示器显示，无参数

功能8：输入字符，不回显，参数存放在DL寄存器

9.7

.DATA

MSG1 DB 'TRY AGAIN, YOU HAVE $'

MSG2 DB ' STARFIGHTERS LEFT.$'

; 设定CX寄存器中的值 (例如 CX = 3)

MOV CX, 3  ; 这里可以修改为 1~9 之间的数值

; 显示MSG1

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG1

INT 21H

; 显示数字N

MOV AH, 02H      ; 调用显示字符的功能

ADD CL, '0'      ; 将数字转换为字符

MOV DL, CL

INT 21H

; 显示MSG2

MOV AH, 09H

LEA DX, MSG2

INT 21H

; 结束程序

MOV AH, 4CH

INT 21H

9.8

STRING DB  0      ；存放字符的个数

DB 80 DUP (?), 0DH,0AH,‘$’ ；存放前一次输入的字符串，兼作显示缓冲区

BUFFER DB  80      ；输入字符串的缓冲区，最多输入80个字符

DB ?

DB 80 DUP (20H)

INPUT: LEA  DX, BUFFER   ；输入字符串

MOV AH, 0AH    ；输入字符串的DOS调用

INT  21H

LEA  SI, BUFFER+1  ；比较字符串长度

LES  DI, STRING

MOV AL, [SI]

CMP  AL, [DI]

JBE  NEXT

MOV CX, 80+1    ；大于前次输入的字符串，更换前次的字符串

CLD

REP  MOVSB

NEXT: MOV AH, 1    ；输入结束符吗？

INT  21H

CMP  AL, ‘$’     ；是结束符吗？

JNE  INPUT    ；不是则继续输入

LEA  DX, STRING+1  ；显示字符串

MOV AH, 9    ；显示一个字符串的DOS调用

INT  21H

附加题：

题目一：

在Linux系统中，向终端打印字符串所使用的系统调用是write。这个系统调用允许程序将数据写入文件描述符，通常文件描述符1（标准输出）用于终端输出。write系统调用与C函数库中的printf函数有相似的功能，但它们之间存在一些关键区别。printf函数是C标准库的一部分，它提供了格式化输出的功能，可以将各种类型的数据格式化后输出。而write系统调用则是操作系统提供的底层接口，它不进行格式化，只是简单地将缓冲区中的数据写入文件描述符。因此，printf函数通常用于更高级的编程任务，而write系统调用则用于更底层的文件操作。

题目二：

键盘的工作原理是基于机械或电子开关的触发。当按下键时，开关被激活，产生一个电信号，这个信号被键盘控制器捕捉并转换为ASCII码或其他编码格式，然后通过USB或其他接口发送给计算机。有时键盘会“卡住”，这通常是由于键盘控制器或计算机的输入缓冲区溢出导致的。当键盘控制器接收到的信号太多而无法处理时，它可能会丢失一些信号，导致某些键按下后计算机没有响应。此外，如果计算机的输入缓冲区已满，新的输入信号将被丢弃，导致键盘“卡住”的现象。这种情况通常可以通过重启键盘或计算机来解决。

题目三：

1.降低功耗：集成显存和显示屏可以减少数据传输的次数和距离，从而降低功耗。这对于电池供电的设备尤为重要。

2.减少延迟：数据直接从显存传输到显示屏，减少了中间环节，可以降低显示延迟，提高响应速度。

3.简化设计：集成设计可以减少外部组件的数量，简化电路设计，降低制造成本。

这些优点使得集成显存和显示屏的设计在低功耗嵌入式设备中非常受欢迎。