2024-秋-汇编语言-作业9

8.1

（1）48H,49H,4AH,4BH

（2）20H,21H,22H,23H

8.3

OUT  25H, AL

8.4

MOV  DX, 1000H

IN  AX, DX

8.6

START:

MOV  DI, 0

MOV  SI, 0

BEGIN1:

IN  AL, 24H

TEST  AL, 08H

JNZ  EXIT

TEST  AL, 01H

JZ  BEGIN2

IN  AL, 26H

MOV  BUFF1[DI], AL

INC  DI

BEGIN2:

IN  AL, 36H

TEST  AL, 08H

JNZ  EXIT

TEST  AL, 01H

JZ  BEGIN2

IN  AL, 36H

MOV  BUFF2[SI], AL

INC  SI

JMP  BEGIN

EXIT:   …

8.10

MOV AL, 1CH          ; 设置要获取的中断号 1CH (通常是用户定时器中断)

MOV AH, 35H          ; DOS功能号 35H: 获取中断向量

INT 21H              ; 调用 DOS 中断服务

PUSH ES              ; 将 ES 中保存的段地址入栈

PUSH BX              ; 将 BX 中保存的偏移地址入栈

PUSH DS              ; 将 DS 保存的段地址也入栈

MOV AX, SEG INT_ROUT ; 获取新中断服务程序 INT_ROUT 的段地址

MOV DS, AX           ; 将段地址加载到 DS

MOV DX, OFFSET INT_ROUT ; 获取新中断服务程序的偏移地址

MOV AL, 09H          ; 设置要修改的中断号 09H

MOV AH, 25H          ; DOS功能号 25H: 设置中断向量

INT 21H              ; 调用 DOS 中断服务设置新的中断向量

POP DS               ; 恢复原来的 DS 值

POP BX               ; 从堆栈中恢复原中断偏移地址

POP ES               ; 从堆栈中恢复原中断段地址

MOV AL, 1CH          ; 要操作的中断号 1CH

MOV AH, 25H          ; DOS功能号 25H: 设置中断向量

INT 21H              ; 调用 DOS 中断服务

附加题：

题目一：

主要因为性能和延迟的需求。中断方式虽然能减少 CPU 占用，但在高数据包速率下会因频繁的中断产生过高的处理开销，导致性能瓶颈。相比之下，轮询能保持对数据的持续处理，避免上下文切换的开销，提升吞吐量和降低延迟。DMA 虽然减少了 CPU 数据搬运的负担，但在高速网络中，DMA 的延迟和额外的内存访问操作可能成为瓶颈，尤其是在小包场景下。轮询方式配合 DPDK 的零拷贝设计，通过 CPU 高效处理网络数据，最大限度发挥硬件性能，适合对低延迟和高吞吐的苛刻要求。

题目二：

这通常是由于内存未初始化或内存填充造成的。这些字符一般来源于编译器或调试器对未初始化的内存区域进行的填充。编译器或调试器使用特定的值（如“烫”或其他字符）填充内存，以便在调试过程中明确标识出那些未被显式初始化的内存区域。这样的填充可以帮助开发者快速发现内存使用的问题，如访问了未初始化的内存或使用了未定义的变量，防止程序出现意外的行为。在调试模式下，这种填充常见于堆栈、堆内存或静态数据区，目的是增强调试过程中的错误检测。

题目三：

它的主要好处有以下几点：

1.简化编程模型：使用统一的地址空间，开发者无需区分内存和I/O设备的地址范围，简化了编程逻辑。这种统一的访问方式使得软件开发可以像访问内存一样访问I/O设备，降低了开发复杂度。

2.提高硬件兼容性：统一编址使得硬件接口更加简洁。对于处理器、外设和操作系统而言，它们无需分别为内存和I/O设计独立的访问机制，这增强了硬件平台的兼容性。

3.优化系统设计：通过统一编址，操作系统可以更高效地管理内存和I/O设备。例如，可以利用内存管理单元（MMU）对I/O设备的访问进行虚拟化和保护，避免了传统方式中的地址空间分割和重复管理。

4.支持直接内存访问（DMA）：统一编址使得I/O设备能够直接访问内存，而不需要额外的映射层，简化了DMA操作的实现，提高了数据传输效率。

题目四：

1.在缓存系统和缓冲区的影响下，访问映射到设备的“内存地址”时，需注意缓存一致性问题、内存访问顺序、以及DMA与缓存冲突。缓存可能导致设备和内存数据不一致，而DMA操作可能绕过CPU缓存，导致缓存与实际内存内容不符，影响系统的稳定性和数据一致性。因此，需采取缓存管理策略（如缓存刷新和无效化指令）来保证数据的一致性

2. ARM处理器使用弱一致性模型，并通过设置设备内存区（如MMIO区域）和专用缓存管理机制来避免I/O与缓存之间的冲突。RISC-V则通过内存映射I/O（MMIO）和专门的缓存控制指令（如sfence.vma）来管理缓存一致性，确保DMA和设备访问时不会干扰CPU缓存中的数据。

3. ARM的弱一致性模型简化了系统设计，但可能导致复杂的同步操作，影响性能。RISC-V通过严格的内存一致性控制，可以更精确地管理内存和I/O操作，但也增加了实现复杂性和系统开销。ARM的做法更适合需要较高灵活性的系统，而RISC-V则更适用于需要精确控制的高性能系统。

题目五：

- DMA允许外设直接访问系统内存，绕过CPU，提升数据传输效率。然而，这也带来了安全风险，特别是在多任务操作系统中，未经授权的DMA访问可能会破坏内存隔离、访问敏感数据或导致系统崩溃。为了避免设备访问未经授权的内存区域，操作系统必须严格控制DMA访问的权限，确保只有特定的设备或应用程序才能执行DMA操作，避免潜在的恶意或错误行为对系统造成影响。

- 为确保DMA访问的安全性和有效性，操作系统通常依赖于IOMMU（Input-Output Memory Management Unit）。IOMMU是一个硬件模块，负责管理DMA的地址映射，确保外设只访问授权的内存区域。它提供内存保护、地址转换和隔离功能，从而有效地限制DMA操作的权限，避免恶意或错误的内存访问。IOMMU可以与CPU的虚拟内存管理系统协同工作，提供对DMA访问的严格控制和监控。